Слайд 1.

1.Организационный момент, мотивация к учебной деятельности (3 минуты)

Добрый день ребята. Присаживайтесь.

Меня зовут Наталия Владимировна, я учитель физики Аннинской школы №3. На ближайшие 20-25 минут вы мои ученики.

На этом уроке мы будем работать с вами группами по поиску истины. Выберете название лаборатории Слайд 2

Покажите конверт гостям.

Распределите обязанности в группах. Слайд 3. (20 секунд)

Все вы сегодня члены исследовательских лабораторий- теоретики и практики.

2.Актуализация знаний, сообщение темы и целей урока(4 минуты)

На моём столе вы видите приборы. Назовите их, пожалуйста.

Какие это приборы? Ответ учеников: Электрические приборы.

А настенные часы разве не являются электрическим прибором Ведь работают они от источника тока – батареи гальванических элементов. Значит, их можно назвать электрическими приборами

Почему их называют электрическими приборами?  Ответ учеников: Они работают за счёт электричества.

Вы правы, эти приборы работают за счёт электричества.

Слайд 4.На слайде вы видите  английского физика Джеймса Джоуля.

Что вы помните из курса физики связанного с фамилией этого учёного? Ответ учеников: Механическая работа, единицей которой является 1 Дж.

А теперь попробуем связать Фамилию Джоуль с электрическим током

Ответ учеников: Их связывает слово - работа.

Молодцы.

Работа, единицей, которой является джоуль.

Запишите единицу работы в рабочие листы.

Итак, что мы сегодня буде изучать? Ответ учеников: работу электрического тока.

Слайд 5.Тема урока: «Работа электрического тока»

В рабочих листах запишем тему: «Работа электрического тока» Сегодня мы будем учиться рассчитывать…работу электрического тока.

Усвоение новых знаний, закрепление (15 минут)

Для чего человечество использует электрический ток? Отвечают теоретики (показать примеры – горит свет, работает компьютер, на заводе работает пресс и т.д.)

Слайд 6. Лаборатория Вольта как вы думаете, почему светит лампочка?   Свяжите это с темой урока. Лаборатория Ампера  как вы думаете, почему нагревается утюг? …. Попробуем выяснить…

Электрический ток, когда протекает по любому проводнику, может совершать работу. Именно на этом построена работа всех электрических приборов, которые существуют у нас в быту. Недаром говорят, работают от электричества. На самом деле электрический ток совершает работу.

Ч

тобы разобраться, что же такое работа электрического тока Слайд 7 давайте выполним задание № 2 из конверта.

Обдумайте все вместе и докладчики представьте ответ. Первой выступает лаборатория Вольта (2-2,5 минуты)

Ответы учеников.

1.Напряжение показывает,  какое количество джоулей энергии несёт в себе каждый кулон электричества.

2.Формула для вычислений U=Aq

3.Единица измерения вольт. В=ДжКл

4.Работа тока может быть вычислена по формуле: A=qU. Слайд 8.1

Ребята, запишите последнюю формулу в рабочий лист.

Вторая лаборатория.

Ответы учеников.

1.Электрический ток это упорядоченное движение заряженных частиц.

2.Основная характеристика – сила тока. Вычисляется по формуле: I=qt

3.Единица измерения – ампер.

4.Заряд, протекающий вдоль проводника за время t: q=It. Слайд 8.2.

Запишите последнюю формулу в рабочий лист. Предлагаю поработать всем вместе: в формулу работы подставьте значение заряда и получите новую формулу.

Пожалуйста, желающие записать формулу у доски: A=U It – это основная формула для вычисления работы

Слайд 9.

Попробуем сформулировать, чему равна работа тока на участке цепи?

Проговорим:

А -это работа тока на участке цепи

U· I·t – это произведение

U –это напряжения на этом участке

- это сила тока в нём

t – это промежуток времени, в течение которого проходит ток.

Сформулируйте определение, используя информацию на слайде.

В итоге получаем:

Обратимся к учебнику физики. Параграф 50. Найдите определение работы тока.

Ещё раз. Слайд 10. Работа тока на участке цепи равна(или это) произведению(произведение) напряжения на этом участке на силу тока в нём и на промежуток времени, в течение которого проходит ток.

В каких единицах измеряется работа в СИ?

Ответы учеников. В джоулях.

Слайд 11. 1.Чему равен «электрический джоуль» - используйте правую часть формулы!

Ответы учеников. 1 Дж = 1 В А с         Слайд 11. 2.

У вас на столе измерительные приборы. Уберите лишний прибор, который не понадобиться для вычисления работы. Назовите, какие потребуются.

Ответы учеников. Вольтметр, амперметр, секундомер.

Запишите эти приборы в рабочий лист.

А теперь как истинные исследователи проведём эксперимент. Измерим работу электрического тока в лампочке.

Слайд 12. На слайде перед вами схема экспериментальной установки.

Соберите электрическую цепь, снимите показания приборов и рассчитайте работу тока за10 с. Обращайте внимание на слайд. В разделе «Справка»  нужная для вас информация.

Каждая лаборатория запишите результаты эксперимента  на доске.

Сравним полученные результаты?

Ответы учеников …Работа тока в лампочке равна...

Вывод…результаты отличаются. Почему? Погрешность измерений существует всегда, поэтому проводят не один эксперимент и вычисляют среднее значение. Молодцы!

Внимание! Это были не прямые измерения работы тока.

Но существуют приборы прямого учёта   и измерения работы тока. Их устанавливают везде, где используется электроэнергия, в том числе и дома.

О каком устройстве идет речь? Ответы учеников это счётчик электроэнергии. Слайд 13. Запишите название прибора в рабочий лист.

В каких единицах он ведёт учет работы тока? Возможные ответы учеников: в киловатт в час. Эту единицу, применяют на практике. Например, ТНС Энерго Воронеж. Подробнее об этом  на следующем уроке. Вы научитесь рассчитывать количество потребляемой энергии  и ее  стоимость/

Рефлексия деятельности.(2-3 минуты)

Слайд 15. Ребята! Если сегодня на уроке вы получили:

1.Нужную и важную информацию – замкните цепь.

Вижу свет, работает ток!

2.Вы разобрались в понятиях и формулах на уроке? Если нет- ток не работает. Ели да – ток работает

3.Вам всё пригодится для обучения и жизни? И вновь свет!!!

Недаром говорил великий русский полководец Александр Васильевич Суворов «Ученье свет, а неученье тьма»

Урок окончен.   Всем большое спасибо.